============================================================

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА №2

============================================================

Вопрос 1: правильный ответ – б

Обоснование: Индекс «ГСТ15» означает тяговый класс 15.

Вопрос 2: правильный ответ – а

Обоснование: Максимальное тяговое усилие достигается на низшей (первой) передаче.

Вопрос 3: правильный ответ – в

Обоснование: Перечисленные элементы образуют ходовую систему (ходовую часть) машины.

Вопрос 4: правильный ответ – б

Обоснование: Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) включает два независимых гидропривода гусениц.

Вопрос 5: правильный ответ – в

Обоснование: Гидросистема ТМ10 обеспечивает и силовой поворот, и работу навесного оборудования.

Вопрос 6: правильный ответ – б

Обоснование: Исполнительный механизм рабочего органа бульдозера – гидропривод (гидроцилиндры).

Вопрос 7: правильный ответ – а

Обоснование: Датчик углового положения отвала в продольной плоскости крепится на толкающем брусе.

Вопрос 8: правильный ответ – б

Обоснование: Чем выше разрешение энкодера (количество импульсов на оборот), тем точнее измерение.

Вопрос 9: правильный ответ – б

Обоснование: Синхронное регулирование насосов обеспечивает одинаковую скорость гусениц → прямолинейное движение.

Вопрос 10: правильный ответ – а

Обоснование: Стабилизация частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением подачи топлива (регулятор).

============================================================

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ

============================================================

| Вопрос | Ответ |

|--------|-------|

|  1    |   б   |

|  2    |   а   |

|  3    |   в   |

|  4    |   б   |

|  5    |   в   |

|  6    |   б   |

|  7    |   а   |

|  8    |   б   |

|  9    |   б   |

| 10    |   а   |

============================================================

ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

============================================================

GitHub: https://github.com/Kango911/dosusu2sem